TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

Báo cáo phần mềm phân tích cơ cấu 4 khâu bản lề

Chương trình Python (Tkinter + Matplotlib) vẽ lược đồ và phân tích cấu trúc, vận tốc, gia tốc của cơ cấu 4 khâu bản lề

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: Bùi Huy Tiến

SINH VIÊN THỰC HIỆN:

| Nguyễn Phúc Minh | Đào Mạnh Thành |
| --- | --- |
| Đàm Viết Tân | Lê Duy Quang |

Lớp: Nguyên lý máy (N13)

# 1. Tổng quan

Chương trình được viết bằng Python hiển thị cơ cấu 4 khâu bản lề gồm: khâu 1 là giá AD, khâu 2 là khâu dẫn AB, khâu 3 là thanh truyền BC (có điểm M nằm trên BC và điểm E gắn với khâu 3), khâu 4 là CD. Người dùng nhập kích thước, động học khâu dẫn, lực và khối lượng; chương trình tự vẽ lược đồ, giải bài toán động học (vị trí, vận tốc, gia tốc), phân tích cấu trúc và hiển thị kết quả cùng các họa đồ.

Thư viện sử dụng

| Thư viện | Vai trò |
| --- | --- |
| tkinter | Xây dựng giao diện, ô nhập, hộp chọn, hộp thoại |
| numpy | Tính toán vectơ, giải hệ phương trình tuyến tính 2×2 |
| matplotlib (TkAgg) | Vẽ lược đồ cơ cấu, họa đồ vận tốc, họa đồ gia tốc |
| json, os, datetime | Lưu lịch sử thông số, đường dẫn file, đóng dấu thời gian |

# 2. Giao diện

Cửa sổ mặc định 1600×900 (tối thiểu 1300×720), nền xám nhạt, bảng màu xanh teal thống nhất. Giao diện gồm một thanh tiêu đề và ba cột: nhập liệu và lịch sử (trái), lược đồ (giữa), kết quả (phải).

## 2.1. Thanh tiêu đề

Nền xanh đen, có biểu tượng cơ cấu 4 khâu vẽ bằng Canvas, tiêu đề “Lược đồ cơ cấu 4 khâu bản lề” và dòng mô tả “Nhập thông số · vẽ lược đồ · phân tích cấu trúc · vận tốc · gia tốc”.

## 2.2. Cột trái: nhập liệu và lịch sử (có thanh cuộn)

- 0 · Phương án cho trước: hai nút PA 1 và PA 2 nạp nhanh bộ số liệu mẫu (Bảng 1) rồi vẽ ngay.

- 1 · Kích thước khâu: L₂ (lAB), L₃ (lBC), lBM, lME, L₄ (lCD), L₁ (lAD) và góc vị trí φ₂.

- 2 · Động học khâu dẫn: ω₂, ε₂ và hai ô chọn chiều (cùng / ngược chiều kim đồng hồ).

- 3 · Lực và mô men: P₃, góc α của P₃ (so với phương ngang, đặt tại E), M₃ (tại M), M₄ (trên khâu 4). Dấu dương là ngược chiều kim đồng hồ.

- 4 · Khối lượng và quán tính: m₃, Jₛ₃, m₄.

- Nút “Vẽ lược đồ & Phân tích (cấu trúc + vận tốc + gia tốc)” và nút “Lưu kết quả (ảnh + họa đồ + thông số)”.

- 5 · Lịch sử thông số đã nhập: danh sách các lần nhập trước (mỗi dòng ghi thời gian, φ₂, L₂, L₃, L₄, L₁); nhấp đúp hoặc bấm “Nạp lại” để dùng lại, có “Xóa dòng” và “Xóa hết”.

Bảng 1. Hai phương án cho trước

| Thông số | PA 1 | PA 2 |
| --- | --- | --- |
| L₂ = lAB (m) | 5,0 | 5,0 |
| L₃ = lBC (m) | 4,5 | 4,0 |
| lBM (m) | 2,0 | 2,5 |
| lME (m) | 1,0 | 1,5 |
| L₄ = lCD (m) | 6,0 | 6,0 |
| L₁ = lAD (m) | 3,0 | 3,0 |
| φ₂ (độ) | 10 | 20 |
| ω₂ (rad/s) | 5, cùng chiều kim đồng hồ | 5, cùng chiều kim đồng hồ |
| ε₂ (rad/s²) | 10, cùng chiều kim đồng hồ | 20, ngược chiều kim đồng hồ |
| P₃ (N) | 210 | 240 |
| α (độ) | 10 | 20 |
| M₃ (N·m) | 30 | 60 |
| M₄ (N·m) | 150 | 200 |
| m₃ (kg) | 2,0 | 3,0 |
| Jₛ₃ (kg·m²) | 2,5 | 3,0 |
| m₄ (kg) | 1,0 | 2,0 |

## 2.3. Cột giữa: lược đồ cơ cấu

Vùng vẽ Matplotlib lớn hiển thị cơ cấu với các khâu tô màu khác nhau (khâu 2 tím, khâu 3 xanh lục, khâu 4 đen), giá AD nét đứt có ký hiệu ngàm, khớp bản lề A, B, C, D, điểm M ≡ S₃ và E, góc φ₂ (cung màu đỏ), lực P₃ tại E, cung mô men M₃, M₄ (mũi tên đổi chiều theo dấu của mô men) và nhãn chiều dài các khâu. Phía trên có:

- Nút “Chạy chuyển động” / “Dừng”;

- Thanh trượt “Tốc độ” từ 1 đến 10 (mặc định 3).

Phía dưới là chú giải màu: khâu 2 (AB) – dẫn, khâu 3 (BC) – truyền, khâu 4 (CD), lực P₃, góc φ₂, M₃, M₄.

## 2.4. Cột phải: ba tab kết quả

Thanh tab được tự vẽ bằng Canvas, tab đang chọn mở rộng và đổi sang màu teal.

| Tab | Nội dung hiển thị |
| --- | --- |
| Cấu trúc | Các thẻ n, p₅, p₄, W; công thức bậc tự do; ba bước phân tích (khâu dẫn, tách nhóm, xếp loại); khung kết luận “Cơ cấu loại 2 (hạng II)” |
| Vận tốc | Công thức vận tốc; thẻ ω₃, ω₄ kèm chiều quay; bảng độ lớn và hướng của vB, vC, vM, vE; họa đồ vận tốc |
| Gia tốc | Công thức gia tốc; thẻ ε₃, ε₄ kèm chiều quay; bảng độ lớn và hướng của aB, aC, aM, aE; họa đồ gia tốc |

Nếu dữ liệu sai hoặc cơ cấu ở vị trí đặc biệt (BC // CD), hai tab Vận tốc và Gia tốc hiển thị thông báo lỗi màu đỏ thay vì kết quả; lược đồ vẫn được vẽ nếu dựng được vị trí.

# 3. Tính năng

- Nhập thông số và vẽ lược đồ tự động. Mọi thay đổi ở ô nhập được vẽ lại sau 450 ms nên không cần bấm nút.

- Hai phương án mẫu PA 1, PA 2 để kiểm tra nhanh.

- Kiểm tra dữ liệu đầu vào: ô trống, giá trị không phải số hoặc không hữu hạn, chiều dài L₁, L₂, L₃, L₄ ≤ 0, lBM hoặc lME âm, lBM > L₃; chấp nhận dấu phẩy thập phân; chưa chọn chiều của ω₂, ε₂.

- Phân tích cấu trúc: bậc tự do, tách nhóm Assur, xếp loại cơ cấu.

- Phân tích vận tốc bằng phương pháp họa đồ vectơ (giải bằng số), có bảng độ lớn và hướng của từng vectơ.

- Phân tích gia tốc tương tự, cho ε₃, ε₄ và gia tốc các điểm B, C, M, E.

- Mô phỏng chuyển động: quay khâu dẫn liên tục, vẽ lại lược đồ, cả hai họa đồ và các bảng kết quả theo từng góc.

- Lịch sử thông số: tối đa 50 dòng, lưu vào file lich_su_thong_so.json cạnh chương trình, tự nạp bộ gần nhất khi khởi động (nếu chưa có thì dùng PA 1).

- Xuất kết quả: ảnh PNG hoặc PDF (200 dpi) của lược đồ, họa đồ vận tốc, họa đồ gia tốc và một file .txt chứa toàn bộ thông số đầu vào, phân tích cấu trúc, vận tốc, gia tốc.

# 4. Cách tính

## 4.1. Quy ước chung

Hệ trục Oxy có y hướng lên, A đặt tại gốc, D tại (L₁, 0). Góc và chiều quay dương là ngược chiều kim đồng hồ. Tích ω × r được tính bằng ω·(−rᵧ, rₓ) (hàm perp). Nếu người dùng chọn chiều “cùng chiều kim đồng hồ” thì ω₂ hoặc ε₂ được lấy dấu âm. Kết quả hướng của các vectơ được đo từ trục Ox, ngược chiều kim đồng hồ, trong khoảng [0°, 360°).

## 4.2. Bài toán vị trí

- B = A + L₂·(cos φ₂, sin φ₂).

- C là giao điểm của đường tròn tâm B bán kính L₃ và đường tròn tâm D bán kính L₄ (hàm circle_intersect). Có hai nghiệm; mặc định chọn nghiệm phía trên, còn khi chạy hoạt hình thì chọn nghiệm gần vị trí C của khung hình trước để giữ nguyên nhánh lắp ráp.

- Nếu hai đường tròn không cắt nhau thì báo lỗi “vòng kín BCD không tồn tại”.

- M nằm trên BC cách B một đoạn lBM; E cách M một đoạn lME theo phương vuông góc với BC (về phía bên phải chiều B → C).

## 4.3. Bài toán vận tốc

Phương trình: vB = ω₂ × AB; vC = vB + ω₃ × BC = vD + ω₄ × DC với vD = 0. Chuyển về hệ hai ẩn ω₃, ω₄:

[ perp(C−B) | −perp(C−D) ] · [ω₃, ω₄]ᵀ = −vB

Hệ được giải bằng numpy.linalg.solve. Nếu định thức gần 0 (BC // CD, vị trí đặc biệt) thì báo lỗi. Sau đó vC = ω₄ × DC, vM = vB + ω₃ × BM, vE = vB + ω₃ × BE.

Họa đồ vận tốc vẽ với cực p ≡ a ≡ d (vận tốc bằng 0), các vectơ pb = vB, pc = vC, bc = vCB, pm = vM, pe = vE, me = vEM (nét đứt), vẽ đúng phương chiều thực (không xoay 90°). Tab hiển thị thêm bảng |v| (m/s) và hướng so với Ox của vB, vC, vM, vE.

## 4.4. Bài toán gia tốc

aB = ε₂ × AB − ω₂²·AB; aC = aB + ε₃ × BC − ω₃²·BC = ε₄ × DC − ω₄²·DC (aD = 0). Hai ẩn ε₃, ε₄ được giải từ hệ:

[ perp(C−B) | −perp(C−D) ] · [ε₃, ε₄]ᵀ = −aB + ω₃²·(C−B) − ω₄²·(C−D)

Từ đó tính aC = ε₄ × DC − ω₄²·DC, aM = aB + ε₃ × BM − ω₃²·BM và aE = aB + ε₃ × BE − ω₃²·BE. Họa đồ gia tốc dùng cực π ≡ a ≡ d với các điểm b′, c′, m′, e′; các vectơ vẽ theo gia tốc toàn phần của từng điểm (πb′ = aB, πc′ = aC, b′c′ = aCB, πm′ = aM, πe′ = aE, m′e′ = aEM), chưa tách riêng thành phần pháp và tiếp.

## 4.5. Phân tích cấu trúc

n = 3 khâu động (khâu 2, 3, 4), p₅ = 4 khớp quay (A, B, C, D), p₄ = 0, bậc tự do W = 3n − 2p₅ − p₄ = 9 − 8 = 1. Khâu dẫn nối giá là cơ cấu loại I; phần còn lại là nhóm RRR có Wₙ = 3·2 − 2·3 = 0 nên là nhóm tĩnh định loại 2. Kết luận: cơ cấu loại 2 (hạng II). Các giá trị n, p₅, p₄, W là hằng số của loại cơ cấu này, không phụ thuộc số liệu nhập.

## 4.6. Mô phỏng chuyển động

Mỗi 40 ms, góc φ₂ tăng hoặc giảm một lượng bằng giá trị thanh tốc độ (độ); chiều theo chiều ω₂ (chọn “cùng chiều kim đồng hồ” thì φ₂ giảm). Giá trị φ₂ trong ô nhập được cập nhật theo (làm tròn 0,1° và chuẩn hóa về [0°, 360°)). Chương trình kiểm tra vị trí mới có dựng được không:

- Trước khi chạy, hàm can_full_rotate quét φ₂ từ 0° đến 360° bước 1° để xác định khâu dẫn có quay trọn vòng liên tục được hay không.

- Nếu quay trọn vòng được mà vị trí mới lỗi (bước quá lớn) thì thử lại với bước 1°, vẫn lỗi thì dừng.

- Nếu không quay trọn vòng được (tay quay – con lắc) thì đảo chiều quay khi hết hành trình.

Khung nhìn được cố định bằng compute_view_limits (quét φ₂ từ 0° đến 360° bước 4°) để lược đồ không bị nhảy khi chạy. Trong lúc chạy, chương trình không ghi lịch sử.

## 4.7. Luồng xử lý khi bấm “Vẽ”

- Đọc và kiểm tra thông số → lỗi thì hiện thông báo và xóa kết quả cũ (để không lưu nhầm thông số cũ).

- Giải vị trí → vận tốc → gia tốc. Nếu ở vị trí đặc biệt (BC // CD) thì vẫn vẽ lược đồ, hai tab Vận tốc và Gia tốc báo lỗi.

- Vẽ lược đồ và cập nhật cả ba tab kết quả.

- Chỉ khi người dùng chủ động bấm “Vẽ” (hoặc chọn PA) mới ghi vào lịch sử; thông số trùng với dòng đầu chỉ cập nhật thời gian. Các lần vẽ tự động do thay đổi ô nhập hoặc do mô phỏng không ghi lịch sử.